*-----------------------------------------------------------------*

-Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le DSP sans

jamais oser le demander.

*-----------------------------------------------------------------*

Par les intrepides reporters Thorin et Major-X!!!!!!!!!

*-----------------------------------------------------------------*

Tout d'abord,une petite description du DSP s'impose.

D.S.P signifie Digital Signal Processor,ce qui signifie que le DSP

a ete specialement conu pour le traitement en temps reel de signaux

numeriss,mais rassurez vous,on peut faire bien d'autres choses avec.

Le DSP qui quipe le Falcon est un DSP56001 de Motorola,cadenc

32MHz (sachant qu'une instruction typique comme la multiplication

prend  peine 2 cycles d'horloge,cela fait 16 millions de multiplications

par seconde.Pas mal,non?)

Ce DSP travaille en 24 bits.Sa memoire est organise en 3 plans:

-Le plan P,comme Programme,qui contient l'executable.

-Le plan X

-Le plan Y

-On doit ensuite distinguer 2 types de RAM sur le DSP:La RAM interne au

DSP,ou "on-chip",et la RAM externe au DSP.

-Chacun des plans X et Y possede 256 mots de RAM "on-chip",le plan P

possde quand  lui 512 mots de mmoire "on-chip".

-Le plan P possde 32K externes (on parle ici de kilo mots soit 96Ko).

-Les plans X et Y possedent 16K de RAM chacun mais cette RAM correspond

en fait aux moitis superieures et infrieures de la RAM P.

-L'interet des plans X et Y vient du fait qu'on peut les adresser

simultanement dans une instruction parallele.

-Le defaut de la RAM externe est qu'un acces simultan a deux donnes

de la RAM prend deux cycles horloge de plus si la RAM est externe

-Il existe un plan virtuel denomm L qui est en fait un entrelacement de X et

Y,et on y recueille des doubles mots de 48 bits forms de X:Y

-Les registres dont dispose le DSP sont les suivants:

-Les Input Register X et Y

-Chacun de ces registres fait 48 bits et peut se decomposer en 2

registres de 24 bits chacun,qui sont X1,X0 et Y1,Y0.Ces registres sont en

general utiliss comme sources dans les instructions arithmetiques,d'ou

leur nom.

-Les Accumulators A et B

-Chacun de ces registres fait 56 bits et peut se decomposer en 3

registres de 8,24,24 bits qui sont A2,A1,A0 et B2,B1,B0.Ces registres servent

en general de destination aux operations arithmetiques.

-On forme  partir de l les registres A10=A1:A0;B10;AB=A1:B1;BA

-Les registres d'adresse R0-R7

-Chacun de ces registres fait 16 bits ce qui permet d'adresser 64K dans

chaque plan.On peut differencier ce groupe de registres en deux sous groupes

composs de R0-R3 et de R4-R7.Si on veut adresser simultanement les deux plans

memoire,il faut acceder  l'un des plans avec un registre du premier groupe

et  l'autre plan avec un registre du second groupe

-Les registres d'offset N0-N7

-Chacun de ces registres fait 16 bits et est li au registre d'adresse de

meme numero:il permet d'utiliser des modes d'adressages particulier(cf. plus

loin dans l'article).

-Les registres de modulo M0-M7

-Chacun de ces registres fait 16 bits et est li au registre d'adresse portant

le meme numero.Pour que les registres d'adresse se comportent normalement,il

faut mettre -1 dans le registre de modulo associ (on est alors en Linear

Modifier).

Si on met 0 dans Mn,on a un Reverse-Carry Modifier.Dans ce mode,les bits du

registre Rn sont inverss(le bit 15 passe en 0,etc...).Ca sert pour la FFT,

parait-il.

Si on met une valeur comprise entre 1 et 32767,on a un Modulo Modifier.

Ce mode permet d'utiliser des buffers circulaires(Ou tampons circulaires

pour les anglophobes..salut Toubon,ne pas confondre avec les tampax,faudrait

quand meme pas balancer du liquide bleu dessus).Soyons serieux..Le buffer

circulaire aura une taille de (Mn+1).Il commencera a une adresse multiple de

la puissance de 2 immediatement superieure a sa taille.Par exemple,si Mn

contient 53,on aura des buffers de 54 mots qui pourront commencer aux adresses

0,64,128,..(n*64)...Dans la pratique,lors d'un adressage post in(de)crements,si

le registre depasse la limite du buffer dans lequel il se trouve,il y sera

ramen.Exemple:R0=46,N0=10,M0=22.On a ici un modulo de 23.Le depart du buffer

est donc  32.Si on utilise un adressage (R0)+N0,R0 devrait prendre la valeur

46+10=56>54=32+22.D'ou on aura R0=56-22=34.R0 reste dans buffer,operation

reussie.Il faut noter toutefois que le modulo n'est effectif que si l'on ajoute

une valeur inferieure(en valeur absolue) au modulo.

Si on met une valeur comprise entre 32768 et 65534,c'est pas bien du tout,

parce que c'est rserv,c'est interdit.De toute faons on n'a que 32K

sur Falcon donc un modulo de plus de 32K serait tout  fait ridicule.

-Le SR ou Status Register de 16 bits compos du MR(poids fort) et du

CCR(poids faible).

-CCR:*LEUNZVC       registre d'etat

C:Bit Carry

V:Bit Overflow

Z:Bit Zero

N:Bit Negative

U:Bit Unnormalized

E:Bit Extension

L:Bit Limit

-MR:.LF.*.T.*.S1.S0.I1.I0

I1 et I0:Masque d'interruption

S1 et S0:Scaling mode(0:rien;1:scale down;2:scale up;3:reserv)

T:Trace

LF:Loop Flag

-Le OMR ou Operating Mode Register de 24 bits dont 8 utiles

.EA.SD.*.*.*.DE.MB.MA

-MB,MA:Operating Mode

Mode   MB   MA   RAM interne   Externe    Reset

0     0    0     0-$1FF       $200-$FFFF  $0000(interne)

1     0    1     mode bootstrap(pour le demarrage)

2     1    0     0-$1FF	     $200-$FFFF  $E000(externe)

3     1    1       -          $000-$FFFF  $0000(externe)

-DE:            Data ROM Enable

DE		Y                              X

0     RAM:$0-$FF/$100-$FFFF     RAM:$00-$FF/$100-$FFBF

periph:$FFC0-$FFFF

1     RAM:$0-$FF/$200-$FFFF     RAM:$00-$FF/$200-$FFBF

ROM: $100-$1FF	      ROM:$100-$1FF

periph:$FFC0-$FFFF

-SD:            Stop Delay

-EA:	     External Memory Access

-Maintenant qu'on a vu les divers registres utiles,que vous avez tout

retenu et tout compris(parce que j'explique comme un dieu),on va parler des

modes d'adressage,ce qui peut servir, l'occasion.

Il y a les adressages suivants:

-Les adressages directs par registres.Je crois que c'est clair.

-Les adressages immediats,avec le # comme sur le telephone(et comme sur 68000

mais ca c'est pas important)

-La taille de la valeur immediate depend de l'instruction et varie de 24

5 bits

-L'adressage absolu,le seul detail  noter c'est qu'il faut preciser le plan

memoire vis.Exemple: X:$baba,et qu'on a une adresse de taille variable

(dans certains cas on a des adresses sur 5 bits)

-Les adressages indirects par registre.Ils sont au nombre de 7:

-Le classique:(Rn)

-Postincrement par 1:(Rn)+

-Postdecrment par 1:(Rn)-

-Postincrement par registre d'offset:(Rn)+Nn

-Postdcrement par registre d'offset:(Rn)-Nn

-Indx par registre d'offset:(Rn+Nn).Prend 2 cycles d'horloge en plus

-Prdcrment par 1:-(Rn).Prend 2 cycles d'horloge en plus

-Je rappele que ces derniers adressages sont modifis par Mn.

-Et maintenant,vous brulez surement d'essayer tous ces modes d'adressage

dans un Booooo programme,on va donc voir le jeu d'instruction du 56001.

-Au lieu d'enumerer betement les instructions par ordre alphabetique,je les ai

courageusement classes par groupe:

-Les operations arithmetiques.

-Les operations logiques.

-Les manipulations de bits.

-Les boucles.

-Les transferts.

-Controle de programme.

-Certaines operations ne tolerent pas les deplacements paralleles.

Je les ai marques d'une asterisque(et pas d'une obelisque)

-Certaines instructions utilisent des codes condition nots 'cc',les

voici:

CC:Carry Clear		C=0

CS:Carry Set			C=1

EC:Extension clear		E=0

EQ:Equal			Z=1

ES:Extension Set		E=1

GE:Greater or Equal		N^V=0

GT:Greater Than		Z+(N^V)=0

LC:Limit Clear		L=0

LE:Less or Equal		Z+(N^V)=1

LS:Limit Set			L=1

LT:Less Than			N^V=1

MI:Minus			N=1

NE:Not Equal			Z=0

NR:Normalized			Z+(/U./E)=1

PL:Plus			N=0

NN:Not Normalized		Z+(/U./E)=0

-Le DSP possede 63 instructions differentes:

-LES OPERATIONS ARITHMETIQUES:

-ABS:  			(comme sur les bagnoles)

Calcule la valeur absolue de l'operande,qui ne peut etre que A ou B.

-ADC:			(Add Long with Carry)

Fait l'operation:Source+Dest+bit de retenue.

La source peut etre:X,Y

La destination peut etre:A,B

-ADD:			(Add)

Fait l'operation:Source+Dest

La source peut etre:X,Y,Xn,Yn,A,B

La destination peut etre:A,B

N.B:ADD X0,A fait en fait une addition sur A1

-ADDL:			(Add Left)

Fait l'operation:Source+2*Dest

La source peut etre:A,B

La destination peut etre:A,B     (On ne peut avoir la meme source et dest)

-ADDR:			(Add Right)

Fait l'operation:Source+Dest/2

La source peut etre:A,B

La destination peut etre:A,B     (On ne peut avoir la meme source et dest)

-ASL:			(Arithmetic Shift accumulator Left)

Fait l'operation:Dest*2

La destination peut etre:A,B

-ASR:			(Arithmetic Shift accumulator Right)

Fait l'operation:Dest/2

La destination peut etre:A,B

-CLR:			(Clear Accumulator)

Met la destination  0

La destination peut etre:A,B

-CMP:			(Compare)

Compare source1 et source2,et positionne les registres d'etat en

consequence.

Les sources peuvent etre:A,B,Xn,Yn

-CMPM:			(Compare Magnitude)

Compare les valeurs absolues et positionne les registres d'etat en

consequence.

Les sources peuvent etre:A,B,Xn,Yn

-DIV:*			(Divide Iteration)

Fait une iteration de division.C'est pas clair?

Pour faire une division 24 bits:

AND #$FE,CCR      ;Met le bit Carry  zero

REP	#24	      ;On fait autant d'iterations que de bits

DIV X0,A	      ;on finit par obtenir le quotient en A0,le reste en A1

ADD	X0,A

Euh,j'espere que vous aurez pas trop de divisions  faire,parce que pour du

24 bit,il faut quand meme 48 cycles horloge,soit 24 fois plus qu'une

multiplication.

La source peut etre:X0,X1,Y0,Y1

La destination peut etre:A,B

-MAC:			(signed Multiply ACcumulate)

Fait l'operation Destination+/-Source1*Source2

Ex:MAC -X0,X1,A ; MAC Y1,X0,B

Les sources peuvent etre:Xn,Yn

La destination peut etre:A,B

-MACR:			(signed Multiply ACcumulate and Round)

Fait l'operation Destination+/-Source1*Source2 et arrondit

Ex:MACR -X0,X1,A ; MACR Y1,X0,B

Les sources peuvent etre:Xn,Yn

La destination peut etre:A,B

-MPY:			(signed Multiply)

Fait l'operation +/-Source1*Source2

Ex:MPY -X0,X1,A ; MPY X0,X0,B

Les sources peuvent etre:Xn,Yn

La destination peut etre:A,B

-MPYR:			(signed Multiply and Round)

Fait l'operation +/-Source1*Source2 et arrondit

Ex:MPYR -X0,X1,A ; MPYR Y1,X0,B

Les sources peuvent etre:Xn,Yn

La destination peut etre:A,B

-NEG:			(NEGate accumulator)

Fait -Dest.

La destination peut etre:A,B

-NORM:*			(NORMalize accumulator iteration)

Desole mais j'ai pas envie de comprendre.

-RND:			(RouND accumulator)

Arrondit la destination

La destination peut etre:A,B

-SBC:			(SuBstract long with Carry)

Fait l'operation Dest-Source-Bit de retenue

La source peut etre:X,Y

La destination peut etre:A,B

-SUB:			(SUBstract)

Fait l'operation Dest-Source   (tiens,bizarre..)

La source peut etre:A,B,X,Y,Xn,Yn

La destination peut etre:A,B

N.B:SUB Y0,B  fait en fait une soustraction sur B1

-SUBL:			(Shift Left and SUBstract accumulator)

Fait l'operation Dest*2-source

La source peut etre:A,B

La destination peut etre:A,B   (on ne peut avoir meme source et dest)

-SUBR:			(Shift Right and SUBstract accumulator)

Fait l'operation Dest/2-source

La source peut etre:A,B

La destination peut etre:A,B   (on ne peut avoir meme source et dest)

-TST:			(TeST accumulator)

Teste Dest et positionne le registre d'etat

La destination peut etre:A,B

-LES OPERATIONS LOGIQUES

-AND:			(logical AND)

Fait l'operation Source AND Dest

La source peut etre:Xn,Yn

La destination peut etre:A,B  	(en fait A1 et B1)

-ANDI*:			(AND Immediate with control register)

Fait un ET logique entre une valeur immediate sur 8 bits et Dest

La destination peut etre:MR,CCR,OMR.

-EOR:			(logical Exclusive OR)

Fait un XOR entre Source et Dest

La source peut etre:Xn,Yn

La destination peut etre:A,B       (en fait A1 et B1)

-LSL:			(Logical Shift Left)

Fait un decalage logique de 1 bit vers la gauche de la Dest

La destination peut etre:A,B  (ne decale que A1 ou B1)

-LSR:			(Logical Shift Right)

Fait un decalage logique de 1 bit vers la droite de la Dest

La destination peut etre:A,B  (ne decale que A1 ou B1)

-NOT:			(Logical Complement)

Inverse les bits de la destination

La destination peut etre:A,B  (n'inverse que A1 ou B1)

-OR:			(logical OR)

Fait un OR entre Source et Dest

La source peut etre:Xn,Yn

La destination peut etre:A,B       (en fait A1 et B1)

-ORI*:			(OR Immediate with control register)

Fait un OU logique entre une valeur immediate sur 8 bits et Dest

La destination peut etre:MR,CCR,OMR.

-ROL:			(Rotate Left)

Fait une rotation de 1 bit vers la gauche de la Dest

Passe par le bit C:Comme le ROXL du 68000

La destination peut etre:A,B  (ne decale que A1 ou B1)

-ROR:			(Rotate Right)

Fait une rotation de 1 bit vers la droite de la Dest

Passe par le bit C:Comme le ROXR du 68000

La destination peut etre:A,B  (ne decale que A1 ou B1)

-MANIPULATION DE BITS:

-BCHG:			(Bit test and CHanGe)

Teste et inverse le bit #n de la Dest.

La destination peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-BCLR:			(Bit test and CLeaR)

Teste et efface le bit #n de la Dest.

La destination peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-BSET:			(Bit test and SET)

Teste et positionne le bit #n de la Dest.

La destination peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-BTST:			(Bit TeST)

Teste le bit #n de la Dest.

La destination peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-JCLR*:			(Jump if bit CLeaR)

Saut conditionnel,effectu si le bit #n de la source est  zero

ex:JCLR #n,source,label

La source peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-JSET*:			(Jump if bit SET)

Saut conditionnel,effectu si le bit #n de la source est  un

ex:JSET #n,source,label

La source peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-JSCLR*:		(Jump to Subroutine if bit CLeaR)

Saut a sous rout conditionnel,effectu si le bit #n de la source est  zero

ex:JSCLR #n,source,label

La source peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-JSSET*:		(Jump to Subroutine if bit SET)

Saut a sous rout conditionnel,effectu si le bit #n de la source est  un

ex:JSSET #n,source,label

La source peut etre sur la memoire X ou Y,adressee indirectement par

registre ou par adresse absolue,ou n'importe quel registre.

-BOUCLES:

-DO*:			(Start Hardware Loop)

DO S,label

Cette instruction permet de lancer une boucle hardware.Cette boucle

commence immediatement apres le DO et se termine par le label.

Des que le PC arrive au label,le compteur de boucle est decrement de 1

et saute  l'instruction suivant le DO.La taille de la pile limite

7 le nombre de boucles imbriques.C'est deja pas mal.

S contient le nombre d'iterations,et pas le nombre moins un.(pas comme

DBF).

La source peut etre n'importe quoi(ou presque)(une valeur immediate est

limite  12 bits)

-ENDDO*:		(END current DO loop)

Termine la boucle courante DO avant l'heure (pas d'operande)

-REP:			(REPeat next instruction)

Repete 'source' fois l'instruction suivant le REP.

La source peut etre n'importe quoi(ou presque)(une valeur immediate est

limite  12 bits)

-TRANSFERTS:

-LUA*:			(Load Updated Adress)

Met une adresse mise a jour dans un registre (style LEA)

La source peut etre une adresse effective 5 bits ou un adresse indirect

(Rn)+Nn,(Rn)-Nn,(Rn)+,(Rn)-

-MOVE:			(MOVE data)

C'est en fait un transfert parallele avec un NOP

Ben ouais c tout.

-MOVEC*:		(MOVE Control register)

Ca a visiblement le meme effet qu'un move,sauf qu'on peut toucher aux

registres de controle.

-MOVEM*:		(MOVE program Memory)

Permet des transferts vers/a partir du plan P

-MOVEP*:		(MOVE Peripheral data)

Fait un transfert vers une adresse de 6 bits seulement.Permet par contre

un adressage immediat sur 24 bits.permet d'acceder aux registres de

peripheriques comme le HOST.

-Transferts paralleles:

Lorsqu'on a une instruction qui s'y prete(sans asterisque) on peut faire

jusqu'a deux transferts de donnees simultanement.

Ex:MAC X0,Y0,A    x1,x:(r0)+	y1,y:(r5)-n5

Revoyons l'action au ralenti:On a fait un MAC,et en meme temps deux MOVE

,fantastique.....

Voici un autre exemple:

MPYR X0,Y0,A	  X:(r0)+,X0    A,Y:(r5)+

Ici,c'est plus delicat:Il faut savoir que X0 recoit X:(r0)+  la fin de

l'execution(donc cela n'influe pas le MPYR).Par contre,le A(en fait A1)

sauv est celui anterieur au MPYR.C'est clair?

Utiliser les transferts parallele est assez prise de tete.Il vaut donc mieux

s'en passer au debut,et ne les utiliser que lorsqu'on a une certaine maitrise

du DSP.

Les types de transfert parallele sont les suivants:

-I:		Immediate Short Data Move

#xx,D		#xx est sur 8 bits

D peut etre:Xn,Yn,An,Bn,A,B,R0-R7,N0-N7

-R:		Register to Register

S,D

S et D peuvent etre:pareil que pour I

-U:		Adress Register Update

C'est un LUA parallele

-X:		X Memory Data Move

X:ea,D

S,X:ea

S ou D peuvent etre:Xn,Yn,An,Bn,A,B,R0-R7,N0-N7

ea peut etre tout adressage indirect ou absolu ou immediat

-X:R:		X Memory and Register Data Move

X:ea,D1  S2,D2   et autres

S1 ou D1 peut etre:X0,X1,A,B

S2 peut etre:A,B

D2 peut etre:Y0,Y1

-Y:		Y Memory Data Move

Y:ea,D

S,Y:ea

S ou D peuvent etre:Xn,Yn,An,Bn,A,B,R0-R7,N0-N7

ea peut etre tout adressage indirect ou absolu ou immediat

-R:Y:		Y Memory and Register Data Move

S1,D1  X:ea,D2  et autres

S2 ou D2 peut etre:X0,X1,A,B

S1 peut etre:A,B

D1 peut etre:Y0,Y1

-L:		L Memory Data Move

L:ea,D

S,L:ea

S ou D peuvent etre:A10,B10,X,Y,A,B,AB,BA

ea peut etre tout adressage indirect ou absolu ou immediat

-X:Y:	  	XY Memory Data Move

X:ea,D1  Y:ea,D2  et autres

X:ea peut etre une adresse 6 bits ou (Rn)+Nn,(Rn)+,(Rn)-,(Rn)

Y:ea peut etre une adresse 5 bits ou (Rn)+Nn,(Rn)+,(Rn)-,(Rn)

Qu'est ce qu'ils ont du se prendre la tete pour optimiser le

code machine

S1 ou D1 peut etre:X0,X1,A,B

S2 ou D1 peut etre:Y0,Y1,A,B

-Tcc*:			(Transfer conditionally)

Fait un move si la condition cc est vraie

On peut transferer de A,B,Xn,Yn a A ou B

On peut de plus ajouter en parallele un transfert aussi conditionnel de

registres d'adresse

-TFR:			(Transfer data ALU register)

Fait un transfert sans alteration

On peut transferer de A,B,Xn,Yn a A ou B

-CONTROLE DE PROGRAMME

-Jcc:			(Jump conditionally)

Jcc label

Fait un saut conditionnel

le label peut etre un adressage indirect

-JMP:			(JuMP)

Saut

-JScc:			(Jump to Subroutine conditionally)

Fait un saut a sous routine conditionnel

-JSR:			(Jump to SubRoutine)

Fait un saut  sous routine

-NOP:			(No OPeration)

Devine

-RESET:			(Reset On-chip Peripheral Devices)

-RTI:			(ReTurn from Interruption)

-RTS:			(ReTurn from Subroutine)

-STOP:			(Stop Instruction Processing)

Arrete le DSP.Ca sert a economiser la precieuse energie EDF.

-SWI:			(Software Interrupt)

Equivalent du TRAP (Vecteur en P:$0006)

-WAIT:			(WAIT for interrupt)

Se met en transe,car j'ai fini la liste des instructions,et ce fut tres

dur.

-Un mot,maintenant,sur le mode de calcul utilis par le DSP:

Il faut savoir que le DSP travaille en fractionnel.

En gros,on considere qu'on a dans un registre une valeur comprise

entre -1 et +1.

Pour les additions,a ne change rien.Par contre,lors d'une multiplication,

on multiplie deux registres qui sont de 23bits+signe pour obtenir un registre

47bits+signe.Le resultat est donc decal

d'un bit vers la gauche(par rapport  une multiplication integer).

-Un conseil,commencez toujours vos programmes par:

org  p:$0

jmp  $40

-En effet,les vecteurs d'interrupt sont placs de p:$0  p:$3e

(En 0,on a le reset,donc le debut de programme)

-Voila,pour en savoir plus,je vous conseille de lire le DSP User's Manual,

mais il est vrai qu'il est plutot difficile  trouver.

Toulouse,le 10/03/94.

DSP,be my slave,

That's your reason to live

Before your surrender you had no life

Now you're a slave,not a free chip

Your only sorrow is for chips who live with lies

Death to false code,hail to WOTAN!!

Ainsi parla WEG,infiltr dans les rangs d'EKO.