*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

|                                                                           |

*                            Le BLITTER (II) en Folie                       *

|                           Createur  /  Eko Section ST                     |

*                                                                           *

|     Suite de l'article de HTC I sur les Sprites o BLITTER,donc si vous    |

* voulez tout comprendre il vous faudra How To Code I.                      *

|                                                                           |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bon,second  article sur le blitter,et je vais faire des remarques sur vos

remarques:

-On m'a repprocher d'utiliser des macros.

Bon,franchement qu'est-ce qui est le plus clair:

startblit ou move.w #%11000000,$fffffa3c.w ?

offsetxd #8 ou move.w #8,$2e(a0) ?

Je  penche pour la 1er solution,desole.Et puis niveau  temps machine c'est

pareil,donc faut pas dlirer la dessus non plus.

-Leonard  de Oxygene (Salut!) me reproche mes critiques mes chiffres sur

le  code  gnr.C'est vrai que  j'ai  tendance  xagerer,mais  bon,faudrait

que je  fasse  un  test  comparatif,un jour. Mais bon,niveau vitesse de code,

et place memoire,le blitter gagne largement,et il gagne largement aussi quand

on  depasse  le 32*32. M'enfin je vous laisse seul juge !!!

I) Les inters :

-----------------

H oui,c'est  le  sujet  du jour,les interruptions, et le blitter.Soyons

franc, c' est vraiment pas mon truc, depuis que je me suis fach avec le MFP,

dans les 1er mois de mon apprentissage  de l'asm.O est le problme? Simple!

Pour gagner du temps,le blitter s'empare  du bus  du 68000  (bus de donne)

,et donc le 68000 peu  pu bosser.La solution est aussi simple ! Il y a un bit

dans STARTBLIT (qui admet des parametres,au passage) qui permet le partage du

bus  50-50 , soit 64 cycles pour le 68000 , 64 pour  le blitter , donc notre

interruption,dans le cas le plus grave,aurat 64 cycles de retard.Mais on perd

du temps,si on attends btement l'interruption, donc si elle n'a pas lieu, on

relance le blitter...

En bref,on change STARTBLIT par STARTBLITINTER,et a  marche !!! Mais par

contre,probleme si l'interruption ce sert du blitter, mais je vous recommande

vivement le DNT PAPER.

Bon,voila,rien d'autre  rajouter !!!

( Faut  taper sauvagement sur les flches. Attention j'ai meme fais des tests

de sorties,tellement je suis faineant)

II) Les sprites:

----------------

Etudier  le source, il  y  a  tout  dedans.Par   contre,c'est optimisable

(gag:ya  des mulu #160),mais vous  verrez  donc l'utiliter  des  bits  NFSR et

FXSR(enfin un seul  est interressant pour  les  sprites) et  SURTOUT ce qu' il

change dans le  calcul  de offsetyd,de longueur,etc...

Mais  si  vous  avez deja  etudi le source  de  la  derniere fois,rien de

nouveau.

III) Le reste:

----------------

Bon,je  vous  attends en bal  CREATEUR sur RTEL,PACUSH,RTC ONE,le serveur

de PERRY(sur Orleans),STMAG,bref partout. Pour vos remarques sur l'orientation

de la serie,et surtout pour savoir si je dois la continuer.

Sinon  je viens de trouver un algo de droites au  blitter,qui fait 29/vbl,et y

me reste un dbra !!!!

Cette routine,comme toutes les autres,vous pourrez les voir dans la prochaines

demo de EKO sur stE,et aussi dans le bomberman STE que je prepare.

Tiens une autre ide de routine: le blitter est pratique pour le decompactage

(d'aprs Nullos et Rickst,salut a eux).

Voila,encore  2  idees  de truc a coder  au  blitter,je  suis sympa, non?

IV)je remercie tout le monde :

-------------------------------

Merci a:Tout Eko et merci a Batman pour son aide (et pour ces bieres!)

Et puis c'est tout,il est 3:14 du matin,demain,c'est lundi alors..

BONSOIR!

CREATEUR/  EKO (Section ST)