ALE-ROMS:

F1	list

F2	run: [RETURN]

F3	@ [RETURN]		Show 1541 IEC-STATUS

F4	sys12 [2*CURSOR-LEFT]	Jump to 49152

F5	list: [RETURN]

F6	save"@0:

F7	@"g:			Change 1541 DIRECTORY

F8	@"$0			List 1541 DIRECTORY

German doc follows:

Erweiterte / Zusaetzliche Befehle:

SYS ""  	- iec status

SYS "xxx" 	- iec command "xxx"

SYS "$.."	- iec directory

SYS 1<= x <=12	- Jump nach x*4096

SYS 0		- Jump auf BRK

@		- iec status

@"xxx"		- iec command "xxx"

@"$.."		- iec directory

!d x		- Setze aktuelles log. Floppynr. z.B.: !d9

!o		- OLD (renew)

!lp		- Alle Geraete am Parallelen IEEE488 Bus

!ls		- Alle Geraete am Seriellen C64 Bus

!lx,py		- Logisches Geraet x ist Paralleles Geraet y

!lx,sy		- Logisches Geraet x ist Serielles Geraet y

z.B.:  !l8,p8 : !l9,s8

!m		- lade und starte "mon$*"

!m*		- dito

!mx (x = 1-c)	- lade und starte "mon$x"

Alle !m: Keine Basic-Zeiger werden gesetzt!

!kn		- Setze alle Funktionstasten auf Std-Belegung

!kx,"xxx"	- Belege Funktionstaste x mit String "xxx"

Auswertung wie bei allen Basic-Strings.

!fx (x=6|7)	- Programmiere 4040 mittels M-W auf Format 6 oder 7

(Beide Laufwerke)

!fd,x (d=drive) - Programmiere Lw. d der 4040 mittels M-W auf Format x

ALLE numerischen Werte sind auch als $xx(xx) in hex eingebbar.

Lade / Verify / Save Start- und Endadresse werden in HEX ausgegeben.

Default Unit ist 8 (,1)

Ein Load ohne Filename ist ein Load von "0:*"

Taste SHIFT + RUN/STOP -> "load\rrU:\r" , laedt erstest Prg von DISK.

TAPE I/O -> Illegal Device Number Error..

Taste Control bremst nicht, sondern haelt an.

Lesbare Farben.

Nicht-destruktiver Ramtest (A000 Byte).

Nicht-destruktive Vector-Copy Routine (RAM unter ROM FD30-FD4F).

CBM80 mit C< TASTE ignorierbar.